1. VERIFICATION PLAN (Kế hoạch xác thực)

A. Mục tiêu Coverage (Phải đạt >90%)

Address Coverage: Phải truy cập đủ các vùng địa chỉ của RAM, Timer, UART, SPI.

Data Coverage: Test các giá trị biên (0x0, 0xFFFFFFFF, 0x5555AAAA) và giá trị ngẫu nhiên.

Command Coverage: Phải có đủ cả lệnh Read và Write.

Cross Coverage: Kiểm tra sự kết hợp giữa (Địa chỉ x Lệnh). Ví dụ: Đã từng Write vào UART chưa? Đã từng Read từ RAM chưa?

B. Chiến lược Test

Sử dụng Constraint Random để tạo ra hàng nghìn gói tin khác nhau mà không cần viết tay từng gói.

Dùng Scoreboard để check đúng/sai (Data Integrity).

Dùng Subscriber (Coverage) để báo cáo xem đã test đủ chưa.

2. CÁC KỊCH BẢN TEST (TESTCASES)

| Nhóm | ID | Tên Testcase | Kịch bản & Tận dụng file .mem |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Protocol | 1 | Basic AXI Write | Test đơn lẻ: Ghi vào RAM qua Interface UVM. |
|  | 2 | Basic AXI Read | Test đơn lẻ: Đọc từ RAM qua Interface UVM. |
|  | 3 | Multi-Slave Access | Ghi RAM (0x000), Đọc UART (0x800) để check Address Decoder. |
|  | 4 | Slave Error Check | Truy cập địa chỉ 0xFFFF xem Interconnect xử lý lỗi thế nào. |
|  | 5 | Back-to-Back | Gửi liên tục 10 lệnh Write không nghỉ để test throughput bus. |
| II. CPU & Mem | 6 | Boot from .mem | Nạp file .mem này vào instr_mem, chạy xem CPU có Forwarding đúng không. |
|  | 7 | Load-Use Hazard | Chạy đoạn lệnh 23-24 trong file để check CPU có Stall đúng không. |
|  | 8 | Branch/Jump | Chạy đoạn lệnh 30-34 để check Pipeline Flush khi nhảy đúng. |
|  | 9 | Data Integrity | CPU lưu dữ liệu (sw), sau đó Driver UVM đọc lại từ địa chỉ đó để so khớp. |
|  | 10 | Memory Boundary | Ghi/Đọc tại địa chỉ 0x3FC (giới hạn cuối của RAM 1KB). |
| III. Random | 11 | Random Addr/Data | Dùng constraint để máy tự generate 500 gói tin vào vùng RAM. |
|  | 12 | Random R/W Mix | Trộn lẫn Read/Write ngẫu nhiên để test khả năng phản hồi của Slave. |
|  | 13 | Data Pattern | Test RAM với các mẫu 0x5555AAAA, 0xAAAA5555 để check dính dây. |
|  | 14 | Strobe Random | Ngẫu nhiên wstrb (ghi 1 byte, 2 bytes) xem RAM có giữ đúng data cũ không. |
| IV. Slaves | 15 | Timer Counting | Ghi giá trị vào Timer, dùng Monitor đợi xem nó có đếm xuống không. |
|  | 16 | Timer Interrupt | Ép Timer về 0 và check tín hiệu ngắt báo về CPU. |
|  | 17 | UART TX-RX | Ghi vào UART TX, giả lập Loopback để check data nhận được ở RX. |
|  | 18 | SPI Mode Test | Thay đổi CPOL/CPHA của SPI qua AXI và check sóng đầu ra. |
| V. Corner Case | 19 | Reset Recovery | Đang chạy dập Reset ngang xương, xem hệ thống có "sống lại" ổn định không. |
|  | 20 | Zero Wait State | Giả lập Slave trả READY ngay lập tức xem Driver có bị mất gói tin không. |